TABELAS-VERDADE CICLO DE INSTR. NEANDER

Table 1: Ciclo de Instr. LDA

| Entradas | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 1 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table 2: Ciclo de Instr. STA

| Entradas | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 1 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table 3: Ciclo de Instr. NOP

| Entradas | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table 4: Ciclo de Instr. HLT

| Entradas | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| XXX | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOT CYCLE(2) OR CYCLE(1) OR NOT CYCLE(0)

Table 5: Ciclo de Instr. NOT

| Entradas | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table 6: Ciclo de Instr. ADD

| Entradas | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | 1 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 | 001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | 1 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 1 | 001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 1 | 0 | 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table 7: Ciclo de Instr. OR

| Entradas | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | 1 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | 1 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 1 | 0 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table 8: Ciclo de Instr. AND

| Entradas | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | 1 | 1 | 011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 | 011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | 1 | 1 | 011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 1 | 011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 1 | 0 | 011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table 9: Ciclo de Instr. JMP

| Entradas | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 1 | 0 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table 10: Ciclo de Instr. JN

| Entradas |  |  | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | Flags |  | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | X | X | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | X | X | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | X | X | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | 0 | X | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | X | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | X | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1 | X | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | X | X | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | X | X | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table 11: Ciclo de Instr. JZ

| Entradas |  |  | Saidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counter | Flags |  | barr/inc | barr/pc | ula_op | pc_nrw | ac_nrw | mem_nrw | rem_nrw | rdm_nrw | ri_nrw |
| 000 | X | X | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 001 | X | X | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 010 | X | X | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 011 | X | 0 | 1 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | X | 1 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | X | 1 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | X | 1 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | X | X | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | X | X | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |